酒精灯使用安全须知

1、检查：使用前先拧松灯芯管，取下灯芯管，用嘴或洗耳球轻轻向灯内吹，赶走酒精蒸汽；检查酒精灯灯身有无裂痕、有无酒精外漏，外漏的酒精必须擦拭干净；检查灯芯高低、松紧、是否整齐和烧焦，灯芯的高度约为0.3--0.5cm；灯身内酒精，不超过总容积2/3、不少于1/4；酒精灯灯芯管上的小孔是否畅通。

2、点火：左手扶灯身，右手取下灯帽，等1--2min后用燃着的火柴或木条引燃酒精灯，禁止用酒精灯点燃另一盏酒精灯。

3、添加酒精：必须先熄灭酒精灯火焰，再添加酒精；添加酒精时，借助小漏斗，以免将酒精洒出，如洒出，立即用湿毛巾擦拭干净。

4、加热：保证被加热玻璃容器外壁无水；使用酒精灯的外焰加热；不允许手直接拿被加热物加热；不可用纸张等易燃物将酒精灯围住；不允许任何东西触碰正在燃着的酒精灯的灯芯。

5、熄灭：熄灭酒精灯时，左手扶灯身，右手拿灯帽，灯帽倾斜，快而轻地盖上，待火焰熄灭后，提起灯帽，再盖一次，不允许用嘴吹灭。

6、其它注意事项：勿碰倒酒精灯，酒精灯着火用湿抹布或砂土灭火，不可以用水灭火；不可拿燃着的酒精灯走动；拿酒精灯时，使用双手，一手扶住灯身，另一手拖住酒精灯底部；酒精灯不用时罩上灯帽。

备注：酒精灯爆炸影响因素：

1.酒精蒸发后和空气混合，达到爆炸极限。

2.酒精灯内的酒精过多，灯芯的燃烧点离酒精太近导致酒精灯爆炸。